实验三  负反馈放大电路

一、实验目的

1.研究负反馈对放大电路性能的影响。

2.掌握负反馈放大电路性能的测试方法。

二、实验仪器

1.双踪示波器。

2.音频信号发生器。

3.数字万用表。

三、预习要求

1.认真阅读实验内容要求，估计待测量内容的变化趋势。

2.图3.1电路中晶体管β值为40，计算该放大电路开环和闭环电压放大倍数。

四、实验内容

1.负反馈放大电路开环和闭环放大倍数的测试

(1)开环电路

图 3.1反馈放大电路

- 按图3.1接线，RF先不接入，使放大电路处于开环状态。调整RP1使UC1=6V，记录此时三极管V1、V2的工作点。

- 在输入端A接入幅值l00mV f=lkHz的正弦波，经R1、R2衰减后，Ui约为1mv。调整接线和参数使输出不失真且无自激振荡(参考实验二方法)。

- 表3.1要求进行测量并填表。

④根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻ro。

(2).闭环电路

①接通RF，引入反馈回路使放大电路处于闭环，此时三极管工作点应与(1)相同。

②在输入端A接入幅值2V、f=lkHz的正弦波，经R1、R2衰减后，Ui约为20mv。按表3.1要求测量并填表，计算Auf和开环闭环时的输出电阻。

- 据实测结果，验证Auf≈，并研究负反馈对放大电路各方面的影响。

表3.1

|  | RL(kΩ) | Ui(mV)(实测值) | Ui2(mV) | Uo(V) | Au(Auf) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开环 | ∞ | 1(0.75) | 5.7 | 0.612 | 816 |
|  | 1k5 | 1(0.75) | 6.0 | 0.206 | 274.7 |
| 闭环 | ∞ | 20(15.1) | 7.5 | 0.397 | 26.3 |
|  | 1k5 | 20(15.1) | 13.8 | 0.368 | 24.4 |

开环时RO=  R10   rbe=3kΩ

闭环时RO=2.9kΩ

2.负反馈对失真的改善作用

(1)断开反馈电阻RF，将实验电路开环，逐步加大Ui的幅度，使输出信号出现失真(注意不要过份失真)记录失真波形幅度。

波形幅度为1.464V

(2) 接入反馈电阻RF，将电路闭环，观察输出情况，并适当增加Ui幅度，使输出幅度接近开环时失真波形幅度。

波形幅度为1.61V

(3)若RF=3k不变，不接入R1、R2和信号源，将RF接入V1的基极，会出现什么情况？实验验证之。

引入了正反馈

总结：

闭环后引入负反馈，稳定了放大电路，减小失真度，改善失真情况。

3.测放大电路频率特性

(1)将图3.1电路先开环，选择Ui适当幅度(频率为1kHz)使输出信号在示波器上有较大不失真正弦波显示。

(2)保持输入信号幅度不变逐步增加频率，直到波形减小为原来的70％，此时信号频率即为放大电路fH。

(3)条件同上，但逐渐减小频率，测得fL。

(4)将电路闭环，重复1～3步骤，并将结果填入表3.2。

表3.2

|  | fH(Hz) | fL(Hz) |
| --- | --- | --- |
| 开环 | 460K | 312 |
| 闭环 | 821.7K | 203 |

五、实验分析：

- 实验值与理论值的对比

实测值RO = 2.9KΩ，理论值3.0KΩ，通过AF计算得到的F=0.0371，比理论值0.0323偏大，误差应该来自电压测量仪器波动。

- 负反馈对放大电路的影响

提高放大电路放大倍数稳定性，改善失真情况，展宽频带