实验一  单级交流放大电路

作者：董志荣

一、实验目的

1.熟悉电子元器件和模拟电路实验箱，

2.掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响。

3.学习测量放大电路Q点，Au、ri、ro的方法，了解共射极电路特性。

4.学习放大电路的动态性能。

二、实验仪器

1.示波器

2.信号发生器

3.数字万用表

三、预习要求

1.三极管及单管放大电路工作原理。

2.放大电路静态和动态测量方法。

四、实验内容及步骤

图1.l     基本放大电路

1.装接电路与简单测量

(1)用万用表判断实验箱上三极管V的极性和好坏，电解电容C的极性和好坏。

(2)按图1.1所示，连接电路(注意：接线前先测量+12V电源，关断电源后再连线)，将RP的阻值调到最大位置。

2.静态测量与调整

(1)接线完毕仔细检查，确定无误后接通电源。改变RP，记录IC分别为0.5mA、1mA、1.5mA时的IB，并计算三极管V的β值。β=Ic/Ib

注意：IB和IC的测量和计算方法

- IB和IC一般可用间接测量法，即通过测UC和UB，Rc和Rb、Rb2计算出IB和IC。此法虽不直观，但操作较简单，建议初学者采用。

②直接测量法，即将电流表直接串联在基极和集电极中测量。此法直观，但操作不当容易损坏器件和仪表。不建议初学者采用。

(2) 调整RP使UE=2.2V，计算并填表1.1。

表1.1

| 实测 |  |  | 实测计算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBE(V) | UCE(V) | Rb(KΩ) | IB(μA) | IC(mA) | β |
| 0.672 | 3.602 | 62.78 | 0.0257 | 1.215 | 47.29 |

3.动态研究

(1)按图1.2所示电路接线，调节RP使UC=6V。如想做直流负反馈放大电路实验按图1.5所示电路接线。

注：在进行小信号放大实验时，由于所用信号发生器及连接电缆的缘故，往往在进入放大器前就出现噪声或不稳定，实验时可采用在放大器输入端加衰减的方法。一般可用实验箱中电阻组成衰减器，这样连接电缆上信号电平较高，不易受干扰。实验连接线应尽量短，避免相互干扰。

(2)将信号发生器的输出信号调到f=1kHz，幅值为500mV，接至放大电路的A点，经过R1、R2衰减，Ui点得到接近5mV的小信号。或者不接R1、R2，直接从Ui点输入幅值5mV、1kHz信号。观察Ui和Uo端波形，并比较相位。

(3)信号源频率不变，逐渐加大信号源幅度，观察Uo不失真时的最大值并填表1.2。

表1.2                           RL=∞

| 实测 |  | 实测计算 | 估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ui(mV) | Uo(V) | Au | Au |
| 1.66 | 0.42 | 253.01 | 199.16 |
| 3.31 | 0.838 | 253.94 | 199.16 |
| 17.4 | 3.3 | 191.4 | 199.16 |

图1.2  小信号放大电路

(4)保持Ui=5mV不变，放大器接入负载RL，在改变Rc数值情况下测量，并将计算结果填表1.3。

表1.3

| 给定参数 |  | 实测 |  | 实测计算 | 估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | RL | Ui(mV) | Uo(V) | Au | Au |
| 2k | 5k1 | 5.1 | 0.582 | 114.1 | 112.14 |
| 2k | 2k2 | 5.1 | 0.583 | 114.3 | 81.77 |
| 5k1 | 5k1 | 5.1 | 1.298 | 254.5 | 199.05 |
| 5k1 | 2k2 | 5.1 | 1.296 | 254.1 | 119.97 |

(5) RC=5k1，不接负载电阻，选择合适Ui，增大和减小RP，观察Uo波形变化，应可出现正常放大和两种失真现象。若失真观察不明显可增大Ui幅值，并重测，将测量结果填入表1.4。

表1.4

| RP | UB | UC | UE | 输出波形情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较大 | 0.465 | 11.99 | 0 | 一条直线 |
| 合适 | 0.59 | 11.668 | 0.003 | 正弦波 |
| 较小 | 0.696 | 0.447 | 0.087 | 底部失真 |

输出波形图片如下：（黄色线为输入电压，蓝色线为输出电压）

4.测放大电路输入、输出电阻。

(1)输入电阻测量(见图1.3）

不接衰减电路的R2，即在输入端Ui串接一个5k1电阻如图1.3，测量Us与Ui，即可计算ri。

图1.3  输入电阻测量

(2)输出电阻测量(见图1.4）

图1.4  输出电阻测量

在输出端接入可调电阻作为负载，选择合适的RL值使放大电路输出不失真(接示波器监视)，测量带负载时UL和空载时的Uo，即可计算出ro。

将上述测量及计算结果填入表1.5中。

表1.5

| 测算输入电阻（设：R=5k1） |  |  |  | 测算输出电阻 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测 |  | 测算 | 估算 | 实测 |  | 测算 | 估算 |
| Us(mV) | Ui(mV) | ri | ri | Uo RL=∞ | UL RL= | ro(kΩ) | ro(kΩ) |
| 174.96 | 22.26 | 743.46 | 605.84 | 3.637 | 3.321 | 4.582 | 5.1 |